Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

“Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 6423

Выполнила:

Наумкина Ксения Александровна

Группа: Р3109

Преподаватель:

Деменев Тимур Гурбанович

Г. Санкт-Петербург 2026

Код программы на Ассемблере:

ORG 0x000

v0: WORD $DEFAULT, 0x180

v1: WORD $INT1,    0x180

v2: WORD $DEFAULT, 0x180

v3: WORD $INT3,    0x180

v4: WORD $DEFAULT, 0x180

v5: WORD $DEFAULT, 0x180

v6: WORD $DEFAULT, 0x180

v7: WORD $DEFAULT

ORG 0x00F

X: WORD 0x0000

ORG 0x010

DEFAULT:

IRET

TWO:   WORD 0x0002

THREE: WORD 0x0003

MAX_X: WORD 0x0029     ; 41

MIN_X: WORD 0xFFD5     ; -43

FLAG3: WORD 0x0000 ; для проверки срабатывания ВУ-3

FLAG_CONST: WORD 0x3333

START:

DI

CLA

OUT 1

OUT 5

OUT 9

OUT 0D

OUT 11

OUT 15

OUT 19

OUT 1D

; включаем прерывание ВУ-1, вектор 1

LD #0x09

OUT 3

; включаем прерывание ВУ-3, вектор 3

LD #0x0B

OUT 7

EI

MAIN:

DI

LD X

ADD TWO

CALL CHECK

ST X

EI

; окно, чтобы прерывание точно успевало обрабатываться

NOP

NOP

NOP

NOP

JUMP MAIN

INT1:

LD X

ADD X

ADD X

NEG

SUB THREE

OUT 2

IRET

INT3:

IN 6                ; читаем регистр данных ВУ-3

SXTB                ; расширяем 8-битное знаковое число до 16 бит

AND X               ; AC = РД_ВУ3 AND X

CALL CHECK

ST X

; проверочный маркер

LD FLAG_CONST

ST FLAG3

IRET

CHECK:

CMP MIN_X

BLT LOAD_MIN

CMP MAX_X

BLT RETURN

BEQ RETURN

LOAD_MIN:

LD MIN_X

RETURN:

RET

Описание программы:

Назначение программы и реализуемые её функции:

Назначение: основная программа увеличивает на 2 значение (Х) ячейки с памяти с адресом 00F в цикле.

Обработчик прерывания по нажатию кнопки готовности ВУ – 1 осуществляет вывод результата вычисления функции F(x) = -3X – 3 на данное ВУ, а  по нажатию кнопки  готовности ВУ – 3 прибавляет содержимое РД данного ВУ к Х, результат записывается в Х. (Х = Х + А)

Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Область представления и ОДЗ:

X, min,max,mask – знаковое 16 – ричное число

DR КВУ – 8 – ми разрядное целое знаковое число

Область допустимых значений:

Х = [-4310, 4110] = [FFD5, 0029]

F(X) = [-128,127]

Расположение данных и программы в памяти ЭВМ:

00F – адрес ячейки с Х

Основная программа от 010 до 046

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила обмен данными с ВУ – 1 и ВУ – 3 в режиме прерываний, также изучила цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепила знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.