Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

“Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 2343

Выполнила:

Наумкина Ксения Александровна

Группа: Р3109

Преподаватель:

Деменев Тимур Гурбанович

Г. Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Текст исходной программы	3

Описание программы:	4

Область допустимых значений:	5

Вариант с меньшим количеством команд	6

Трассировка для чисел A = 0100, B = A170, C = E163, D = 4163	7

Вывод:	8

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 163 | 0100 | - | Переменная A |
| 164 | A170 | - | Переменная B |
| 165 | E163 | - | Переменная C |
| 166 | 4163 | - | Переменная D |
| 167 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор 0 -> AC |
| 168 | 0280 | NOT | Выполнить операцию побитовой инферсии аккумулятора: (^AC) → AC |
| 169 | 2166 | AND 166 | Выполнить операцию побитового логического умножения содержимого ячейки памяти 166 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: D & AC → AC |
| 16A | 2164 | AND 164 | Выполнить операцию побитового логического умножения содержимого ячейки памяти 164 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: B & AC → AC |
| 16B | E163 | ST 163 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 165: AC → A |
| 16C | A170 | LD 170 | Загрузить содержимое ячейки 170 в аккумулятор: F → AC |
| 16D | 4163 | ADD 153 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 163 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + А → AC |
| 16E | E165 | ST 165 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 165: AC → F |
| 16F | 0100 | HLT | Остановка программы, переход в пультовой режим |
| 170 | 2166 | - | Переменная F. |

Описание программы:

R = F + (D & B)

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

163,164,165,166,170 – исходные данные

167,168,169,16А,16В,16С,16D,16E – инструкции

170 – итоговый результат

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

167 – адрес первой инструкции

16F – адрес последней инструкции

Область представления:

A,B,C,D – знаковые, 16-разрядные числа.

F – набор из 16 логических однобитовых значений

R – набор из 16 логических однобитовых значений

Cisk vs risk минимальное количество иснструкций поддерживаемое процессором

Ultimate risk

Область допустимых значений:

Для R:

-215   ≤ R ≤ 215 – 1

Рассмотрим 3 случая:

1 случай:

Если ограничить разрядность слагаемых, то переполнения не возникает.

-214 ≤ F  ≤ 214 – 1

-214  ≤ (D&B) ≤ 214 – 1

Тогда:

-214  ≤ (D) ≤ 214 – 1

-214  ≤ (B) ≤ 214 – 1

Проверка диапозона результата:

Rmin=-214+(-214)=-215

Rmax=(214-1)+(214-1)=215-2

Вывод: -215 ≤ R≤215-2

Переполнения не возникает.

Для логического умножения ограничений нет, так как побитовое И выполняется для любых 16-битных чисел.

Случай 2:

Слагаемые имеют разные знаки (F-положительное,D&B- отрицательное)

0 ≤ F  ≤ 215 – 1

-215  ≤ (D&B) ≤  – 1

-215  ≤ (D) ≤ – 1

-215  ≤ (B) ≤  – 1

Rmin=-215+0=-215

Rmax=(215-1)+(-1)=215-2

Вывод: -215 ≤ R≤215-2

Переполнение отсутствует

Случай 3:

Слагаемые имеют разные знаки (F-отрицательное,D&B- положительное)

-215   ≤ F  ≤  - 1

0  ≤ (D&B) ≤215 -1

0  ≤ (D) ≤ 215– 1

0  ≤ (B) ≤ 215 – 1

Rmin=-215+0=-215

Rmax=-1+(215-1)=215-2

Вывод: -215 ≤ R≤215-2

Вариант с меньшим количеством команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 163 | 0100 | - |  |
| 164 | A170 | - | Переменная В |
| 165 | E163 | - | Переменная С |
| 166 | 4163 | - | Переменная D |
| 167 | 4166 | LD 166 | Загрузить содержимое ячейки 166 в аккумулятор: D → AC |
| 168 | 2164 | AND 164 | Выполнить операцию побитового логического умножения содержимого ячейки 164 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: B & AC → AC |
| 169 | 4170 | ADD 16C | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 16C с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + F → AC |
| 16А | E165 | ST 165 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 165: AC → С |
| 16B | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 16C | 2166 | - | Переменная F. |

Трассировка для чисел A = 010016, B = A17016, C = E16316, D = 416316

| Выполненная программа |  | Содержимое регистра процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 163 | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | A170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | E163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 4163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | +0200 | 168 | 0200 | 167 | 0200 | 000 | 0167 | 0000 | 0100 |  |  |
| 168 | 0280 | 169 | 0280 | 168 | 0280 | 000 | 0168 | FFFF | 1000 |  |  |
| 169 | 2166 | 16A | 2166 | 166 | 4163 | 000 | 0169 | 4163 | 0000 |  |  |
| 16A | 2164 | 16B | 2164 | 164 | A170 | 000 | 016A | 0160 | 0000 |  |  |
| 16B | E163 | 16C | E163 | 163 | 0160 | 000 | 016B | 0160 | 0000 | 163 | 0160 |
| 16C | A170 | 16D | A170 | 170 | 2166 | 000 | 016C | 2166 | 0000 |  |  |
| 16D | 4163 | 16E | 4163 | 163 | 0160 | 000 | 016D | 22C6 | 0000 |  |  |
| 16E | E165 | 16F | E165 | 165 | 22C6 | 000 | 016E | 22C6 | 0000 | 165 | 22C6 |
| 16F | 0100 | 170 | 0100 | 16F | 0100 | 000 | 016F | 22C6 | 0000 |  |  |
| 170 | 2166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы исследовала работу базовой ЭВМ,

изучила её структуру, принцип функционирования БЭВМ на уровне машинных команд,

систему команд БЭВМ, познакомилась с представлением логической информации и чисел,

научилась выполнять трассировку собственной программы.