Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

“Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 3423

Выполнила:

Наумкина Ксения Александровна

Группа: Р3109

Преподаватель:

Деменев Тимур Гурбанович

Г. Санкт-Петербург 2026

Оглавление:

Текст исходной программы………………………………………………………………………………………3

Описание программы...…………………………………………………………………………………….4

Область допустимых значений…………………………………………………………………………………………5

Трассировка для чисел A = 0499, B=A000, C = E000, D = E000……………………………..6

| Адрес | Код программы | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 485 | 0499 | - | Адрес первого элемента |
| 486 | A000 | - | Адрес текущего элемента |
| 487 | E000 | - | Счетчик массива |
| 488 | E000 | - | Результат |
| 489 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор 0→AC |
| 48A | EEFD | ST IP-3 | Прямое относительное сохранение вAC -> M(488) |
| 48B | AF05 | LD #05 | Загрузить число 5 в аккумулятор |
| 48C | EEFA | ST IP-6 | Прямое относительное сохранение вAC -> M(487) |
| 48D | AEF7 | LD IP-9 | Загрузить содержимое ячейки 485 в аккумулятор |
| 48E | EEF7 | ST IP-9 | Прямое относительное сохранение в AC -> M(486) |
| 48F | AAF6 | LD AF6 | Загрузить число AF6 в аккумулятор |
| 490 | 0480 | ROR | Выполнить циклический сдвиг вправо AC0 → C AC >> 1 → AC |
| 491 | F404 | BHIS IP+4 | Если флаг переноса С = 1, выполнить переход |
| 492 | 0400 | ROL | Циклический сдвиг влево С = 0 → С = 1 |
| 493 | AEF4 | LD IP-C | Загрузить число E000 в аккумулятор |
| 494 | 0700 | INC | Увеличить счётчик единичных битов: AC + 1 → AC |
| 495 | EEF2 | ST IP-14 | Прямое относительное сохранение в AC -> M(488) |
| 496 | 8487 | LOOP 487 | Уменьшить счётчик цикла: M[487] – 1 → M[487] |
| 497 | CEF7 | JUMP IP-9 | Переход IP-9 + 1-> IP |
| 498 | 0100 | HLT | Остановка программы, переход в пультовой режим |
| 499 | 0380 | - | Элемент массива |
| 49A | F301 | - | Элемент массива |
| 49B | 848E | - | Элемент массива |
| 49C | 0A01 | - | Элемент массива |
| 49D | 5457 | - | Элемент массива |

Описание программы:

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

485,486,487,488,499,49A,49B,49C,49D – исходные данные

489, 48A, 48B,48C, 48D, 48E, 48F,490,491,492,493,494,495,496,497,498 – инструкции

49D – итоговый результат

486 – Промежуточный результат

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

489 – адрес первой инструкции

498 – адрес последней инструкции

Область представления:

Адрес первого элемента и Адрес текущего элемента: 11 бит

Элемент массива, Количество элементов массива, Результат: 16 бит

Область допустимых значений:

Элемент массива: от -2^15 до 2^15 – 1

Адрес первого элемента: [0; (330) – (332)] V [344; 7FF – (332)]

Адрес текущего элемента: [Адрес первого элемента; Адрес первого элемента + Количество элементов массива - 1]

Количество элементов массива: (0, 127]

Результат: от -2^15 до 2^15 – 1

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

| Выполненная программа |  | Содержимое регистра процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 485 | 0499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | A000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | E000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | E000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 0200 | 48A | 0200 | 489 | 0200 | 000 | 0489 | 0000 | 0100 |  |  |
| 48A | EEFD | 48B | EEFD | 488 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 488 | 0000 |
| 48B | AF05 | 48C | AF05 | 48B | 0005 | 000 | 0005 | 0005 | 0000 |  |  |
| 48C | EEFA | 48D | EEFA | 487 | 0005 | 000 | FFFA | 0005 | 0000 | 487 | 0005 |
| 48D | AEF7 | 48E | AEF7 | 485 | 0499 | 000 | FFF7 | 0499 | 0000 |  |  |
| 48E | EEF7 | 48F | EEF7 | 486 | 0499 | 000 | FFF7 | 0499 | 0000 | 486 | 0499 |
| 48F | AAF6 | 490 | AAF6 | 499 | 0380 | 000 | FFF6 | 0380 | 0000 | 486 | 049A |
| 490 | 0480 | 491 | 0480 | 490 | 0480 | 000 | 0490 | 01C0 | 0000 |  |  |
| 491 | F404 | 492 | F404 | 491 | F404 | 000 | 0491 | 01C0 | 0000 |  |  |
| 492 | 0400 | 493 | 0400 | 492 | 0400 | 000 | 0492 | 0380 | 0000 |  |  |
| 493 | AEF4 | 494 | AEF4 | 488 | 0000 | 000 | FFF4 | 0000 | 0100 |  |  |
| 494 | 0700 | 495 | 0700 | 494 | 0700 | 000 | 0494 | 0001 | 0000 |  |  |
| 495 | EEF2 | 496 | EEF2 | 488 | 0001 | 000 | FFF2 | 0001 | 0000 | 488 | 0001 |
| 496 | 8487 | 497 | 8487 | 487 | 0004 | 000 | 0003 | 0001 | 0000 | 487 | 0004 |
| 497 | CEF7 | 48F | CEF7 | 497 | 048F | 000 | FFF7 | 0001 | 0000 |  |  |
| 48F | AAF6 | 490 | AAF6 | 49A | F301 | 000 | FFF6 | F301 | 1000 | 486 | 049B |
| 490 | 0480 | 491 | 0480 | 490 | 0480 | 000 | 0490 | 7980 | 0011 |  |  |
| 491 | F404 | 496 | F404 | 491 | F404 | 000 | 0004 | 7980 | 0011 |  |  |
| 496 | 8487 | 497 | 8487 | 487 | 0003 | 000 | 0002 | 7980 | 0011 | 487 | 0003 |
| 497 | CEF7 | 48F | CEF7 | 497 | 048F | 000 | FFF7 | 7980 | 0011 |  |  |
| 48F | AAF6 | 490 | AAF6 | 49B | 848E | 000 | FFF6 | 848E | 1001 | 486 | 049C |
| 490 | 0480 | 491 | 0480 | 490 | 0480 | 000 | 0490 | C247 | 1010 |  |  |
| 491 | F404 | 492 | F404 | 491 | F404 | 000 | 0491 | C247 | 1010 |  |  |
| 492 | 0400 | 493 | 0400 | 492 | 0400 | 000 | 0492 | 848E | 1001 |  |  |
| 493 | AEF4 | 494 | AEF4 | 488 | 0001 | 000 | FFF4 | 0001 | 0001 |  |  |
| 494 | 0700 | 495 | 0700 | 494 | 0700 | 000 | 0494 | 0002 | 0000 |  |  |
| 495 | EEF2 | 496 | EEF2 | 488 | 0002 | 000 | FFF2 | 0002 | 0000 | 488 | 0002 |
| 496 | 8487 | 497 | 8487 | 487 | 0002 | 000 | 0001 | 0002 | 0000 | 487 | 0002 |
| 497 | CEF7 | 48F | CEF7 | 497 | 048F | 000 | FFF7 | 0002 | 0000 |  |  |
| 48F | AAF6 | 490 | AAF6 | 49C | 0A01 | 000 | FFF6 | 0A01 | 0000 | 486 | 049D |
| 490 | 0480 | 491 | 0480 | 490 | 0480 | 000 | 0490 | 0500 | 0011 |  |  |
| 491 | F404 | 496 | F404 | 491 | F404 | 000 | 0004 | 0500 | 0011 |  |  |
| 496 | 8487 | 497 | 8487 | 487 | 0001 | 000 | 0000 | 0500 | 0011 | 487 | 0001 |
| 497 | CEF7 | 48F | CEF7 | 497 | 048F | 000 | FFF7 | 0500 | 0011 |  |  |
| 48F | AAF6 | 490 | AAF6 | 49D | 5497 | 000 | FFF6 | 5497 | 0001 | 486 | 049E |
| 490 | 0480 | 491 | 0480 | 490 | 0480 | 000 | 0490 | AA4B | 1001 |  |  |
| 491 | F404 | 496 | F404 | 491 | F404 | 000 | 0004 | AA4B | 1001 |  |  |
| 496 | 8487 | 498 | 8487 | 487 | 0000 | 000 | FFFF | AA4B | 1001 | 487 | 0000 |
| 498 | 0100 | 499 | 0100 | 498 | 0100 | 000 | 0498 | AA4B | 1001 |  |  |
| 499 | 0380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49A | F301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49B | 848E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49C | 0A01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49D | 5497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Трассировка для чисел А = 049916, В = A00016, C = E00016, D = E00016