- Написать программу, которая посчитает, сколько в массиве элементов, больших 255.

ORG 0x200

RES: WORD 0

ORG 0x200

START:

CLA

ST RES

LD ADDR_X

ST I

LD #6

ST N

CYCLE:

LD (I)+

CMP #255

BMI SKIP

BEQ SKIP

LD RES

INC

ST RES

SKIP:

LOOP N

BR CYCLE

HLT

N: WORD 0

I: WORD 0

ADDR_X: WORD 0x7FE

а теперь постепенно научи меня решать такие задачи, Общая часть:
Исходный массив из 12 элементов лежит по адресу 7FE.
Результат хранится по адресу 020.
Программа расположена с адреса 200.
Индекс первого элемента массива равен 0.

Вариативная часть:

- Написать программу, которая посчитает сумму всех элементов массива, имеющих чётный индекс.

ORG 0x020

RES: WORD 0

ORG 0x020

START:

CLA

ST RES

LD ADDR_X

ST I

LD #6

ST N

CYCLE:

LD (I)+

ADD RES

ST RES

LD (I)+

LOOP N

BR CYCLE

HLT

I: WORD 0

N: WORD 0

ADDR_X: WORD 0x7FE

- Написать программу, которая посчитает 32-битную сумму всех элементов массива.

ORG 0x020

RES_L: 0

RES_H: 0

ORG 0x200

START:

CLA

ST RES_L

ST RES_H

LD ADDR_X

ST I

LD #12

ST N

CYCLE:

LD (I)+

ADD RES_L

ST RES_L

CLA

ADC RES_H

ST RES_H

LOOP N

BR CYCLE

HLT

I: WORD 0

N: WORD 0

ADDR_X: WORD 0x7FE

- Написать программу, которая обрабатывает каждый 3-й элемент массива и считает, сколько среди них отрицательных.

ORG 0x020

RES: WORD 0

ORG 0x200

START:

CLA

ST RES

LD ADDR_X

ST I

LD #4

ST N

CYCLE:

LD (I)+

BPL SKIP

LD RES

INC

ST RES

SKIP:

LD I

ADD #2

ST I

LOOP N

BR CYCLE

HLT

I: WORD 0

N: WORD 0

ADDR_X: WORD 0x7FE

- Написать программу, которая находит побитовое ИЛИ между значениями элементов исходного массива, индекс которых нацело делится на 3.

- Написать программу, которая формирует новый массив, в котором элементы лежат в обратном порядке.

- Написать программу, которая сформирует новый массив, состоящий только из положительных чётных элементов исходного массива.

- Написать программу, которая сформирует новый массив, состоящий из элементов исходного массива, умноженных на 12. Умножение реализовать оптимальным способом.

- Написать программу, которая сформирует новый массив, состоящий из модулей элементов исходного массива.

- Написать программу, которая сформирует новый массив, состоящий из элементов исходного массива поделенных на 2. Деление реализовать без использования ASR.

- Написать программу, которая среди всех элементов массива, индекс которых кратен 4, найдёт наибольший.

- Написать программу, которая в качестве результата формирует битовую маску, в которой 1 соответствует элементам массива, значение которых оканчивается на 3.

- Написать программу, которая в качестве результата формирует новый массив, значениями которого являются знаковые 13-разрядные числа, полученные из младших 13 разрядов элементов исходного массива, при этом 12-й бит считать знаковым.

- Написать программу, которая находит XOR между значениями элементов исходного массивав с нечётным индексом.

- Написать программу, которая сформирует новый массив, состоящий из элементов исходного массива, взятых с противоположным знаком.

- Написать программу, которая интерпретирует исходный массив как 6 32-разрядных элементов (по младшему адресу лежит младшая часть) и формирует новый массив из 6-ти элементов, полученных из исходных сменой знака на противоположный.

ORG 0x200

START:

CLA

LD ADDR_X

ST I

LD ADDR_Y

ST J

LD #6

ST N

CYCLE:

LD (I)+

NEG

ST (J)+

LD (I)+

NOT

ADC #0

ST (J)+

LOOP N

BR CYCLE

HLT

J: WORD 0

N: WORD 0

I: WORD 0

ADDR_X: WORD 0x7FE

ADDR_Y: WORD 0x300

ORG 0x7FE

WORD 0xFFFF, 0xFFFF

- Написать программу, которая интерпретирует исходный массив как 6 32-разрядных элементов (по младшему адресу лежит младшая часть) и вычисляет их 32-разрядную сумму в качестве результата

ORG 0x200

START:

LD   ADDR_LAST ; Загружаем 0x809 из ячейки внизу

ST   I

LD   ADDR_NEW  ; Загружаем 0x300 из ячейки внизу

ST   J

LD   N_CONST   ; Загружаем 12

ST   N

CYCLE:

LD   (I)       ; Взяли элемент (I указывает на конец)

ST   (J)+      ; Положили в новый массив (J идет вперед)

; Теперь двигаем I назад вручную

LD   I

SUB  ONE       ; Вычитаем 1 (ячейка ONE внизу)

ST   I

LOOP N

BR   CYCLE

HLT

; --- Данные (всё лежит "рядом" с кодом, чтобы не было ошибок displacement) ---

I:         WORD 0

J:         WORD 0

N:         WORD 0

N_CONST:   WORD 12

ADDR_LAST: WORD 0x809  ; Адрес 11-го элемента (7FE + 11)

ADDR_NEW:  WORD 0x300  ; Адрес нового массива

ONE:       WORD 1

ORG 0x300      ; Резервируем место под новый массив

NEW_ARR: WORD 12 DUP (?)

Во всех заданиях ниже все числа представлены в формате Little Endian, если явно не указано иное. Так, например, если 32-разрядное число 0xAABBCCDD лежит по адресу 0x010, оно будет представлено в памяти БЭВМ как 010: 0xCCDD, 0x011: 0xAABB, байты внутри слова переставлять не надо.

1) В памяти БЭВМ лежат два 23-битных знаковых числа, по адресам 0x010 и 0x020 соответственно. Необходимо выбрать из этих двух чисел наименьшее и сохранить результат по адресу 0x030. Результат является 32-разрядным знаковым числом.

ORG 0x300      ; Резервируем место под новый массив

NEW_ARR: WORD 12 DUP (?)

ORG 0x010

A_LOW:  WORD 0x1234

A_HIGH: WORD 0x0012

ORG 0x020

B_LOW:  WORD 0x5678

B_HIGH: WORD 0x0058

ORG 0x030

RES_LOW:  WORD 0

RES_HIGH: WORD 0

ORG 0x200

START:

; --- Обработка числа A ---

LD    $A_LOW

ST    A32_LOW

LD    $A_HIGH

AND   MASK_7F

ST    A32_HIGH

AND   MASK_40

BEQ   A_IS_POS

LD    A32_HIGH

OR    EXT_SIGN

ST    A32_HIGH

A_IS_POS:

; --- Обработка числа B ---

LD    $B_LOW

ST    B32_LOW

LD    $B_HIGH

AND   MASK_7F

ST    B32_HIGH

AND   MASK_40

BEQ   B_IS_POS

LD    B32_HIGH

OR    EXT_SIGN

ST    B32_HIGH

B_IS_POS:

; --- Сравнение HI (знаковые) ---

LD    A32_HIGH

CMP   B32_HIGH

BLT   TAKE_A      ; Если A < B

BNE   TAKE_B      ; Если НЕ равно (значит B меньше)

; --- Сравнение LO (беззнаковые) ---

LD    A32_LOW

CMP   B32_LOW

BLO   TAKE_A

TAKE_B:

LD    B32_LOW

ST    $RES_LOW

LD    B32_HIGH

ST    $RES_HIGH

BR    FINISH

TAKE_A:

LD    A32_LOW

ST    $RES_LOW

LD    A32_HIGH

ST    $RES_HIGH

FINISH: HLT

; --- ВОТ ЭТОТ БЛОК ТЫ ЗАБЫЛА (Определения переменных) ---

A32_LOW:  WORD 0

A32_HIGH: WORD 0

B32_LOW:  WORD 0

B32_HIGH: WORD 0

MASK_7F:  WORD 0x007F

MASK_40:  WORD 0x0040

EXT_SIGN: WORD 0xFF80

Даны два 16-битных числа, лежащих по адресам 0x010 и 0x020 соответственно. Необходимо написать программу для вычисления произведения этих чисел. Результат должен быть размещен по адресу 0x030 и являться 32-битным знаковым числом

ORG 0x010

X_IN: WORD 0x0003

ORG 0x030

RES_LOW: WORD 0

RES_HIGH: WORD 0

ORG 0x200

START:

LD $X_IN

ST X32_LOW

BPL X_POSITIVE

LD ONES

ST X32_HIGH

BR STEP2

X_POSITIVE:

CLA

ST X32_HIGH

STEP2:

CLC

LD X32_LOW

ROL

ST TMP2_LOW

LD X32_HIGH

ROL

ST TMP2_HIGH

BR STEP4

STEP4:

CLC

LD TMP2_LOW

ROL

ST TMP4_LOW

LD TMP2_HIGH

ROL

ST TMP4_HIGH

BR STEP6

STEP6:

CLC

LD TMP4_LOW

ROL

ST TMP6_LOW

LD TMP4_HIGH

ROL

ST TMP6_HIGH

LD TMP6_LOW

ADD TMP2_LOW

ST $RES_LOW

LD TMP6_HIGH

ADC TMP2_HIGH

ST $RES_HIGH

LD $RES_LOW

ADD X32_LOW

ST $RES_LOW

LD $RES_HIGH

ADC X32_HIGH

ST $RES_HIGH

HLT

X32_LOW: WORD 0

X32_HIGH: WORD 0

TMP2_LOW: WORD 0

TMP2_HIGH: WORD 0

TMP4_LOW: WORD 0

TMP4_HIGH: WORD 0

TMP6_LOW: WORD 0

TMP6_HIGH: WORD 0

ONES: WORD 0xFFFF

Задание №1. Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6e2;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 13;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 24 бит;

- нумерация элементов начинается с 4;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить одно значение по правилам:

- агрегировать необходимо только для элементы массива с четными i-индексами;

- из выбранных элементов необходимо вычислить минимальное значение и записать результат в память по адресу 0x400.

- Результатом является одно 32-х разрядное число!

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.

ORG 0x400

RES_LOW: WORD 0

RES_HIGH: WORD 0

ORG 0x200

START:

LD ADDR_MAS    ;загрузили 0x6E2

ST I	;указатель смотрит на начало массива

LD (I)+

ST MIN_LOW

LD (I)+

AND MASK_FF

ST MIN_HIGH

AND MASK_80

BEQ MIN_POS

LD MIN_HIGH

OR SIGN_EXT

ST MIN_HIGH

MIN_POS:

LD I

ADD TWO

ST I

LD #6

ST N

CYCLE:

LD (I)+

ST CUR_LOW

LD (I)+

AND MASK_FF

ST CUR_HIGH

AND MASK_80

BEQ CUR_POS

LD CUR_HIGH

OR SIGN_EXT

ST CUR_HIGH

CUR_POS:

LD CUR_HIGH

CMP MIN_HIGH

BLT UPDATE

BNE SKIP_UP

LD CUR_LOW

CMP MIN_LOW

BLO UPDATE

BR SKIP_UP

UPDATE:

LD CUR_LOW

ST MIN_LOW

LD CUR_HIGH

ST MIN_HIGH

SKIP_UP:

LD I

ADD TWO

ST I

LOOP N

BR CYCLE

LD MIN_LOW

ST $RES_LOW

LD MIN_HIGH

ST $RES_HIGH

HLT

I: WORD 0

N: WORD 0

ADDR_MAS: WORD 0x6E2

MIN_LOW: WORD 0

MIN_HIGH: WORD 0

CUR_LOW: WORD 0

CUR_HIGH: WORD 0

TWO: WORD 2

MASK_FF: WORD 0x00FF

MASK_80: WORD 0x0080

SIGN_EXT: WORD 0xFF00

Задание №1. Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6c3;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 23;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 25 бит;

- нумерация элементов начинается с 2;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить одно значение по правилам:

- агрегировать необходимо только для элементы массива с нечетными i-индексами;

- из выбранных элементов необходимо вычислить максимальное значение и записать результат в память по адресу 0x400.

- Результатом является одно 32-х разрядное число!

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.

ORG 0x400

RES_LOW: WORD 0

RES_HIGH: WORD 0

ORG 0x200

START:

LD ADDR_MAS

ADD TWO

ST I

LD (I)+

ST MAX_LOW

LD (I)+

AND MASK_1FF

ST MAX_HIGH

AND MASK_100

BEQ MAX_POS

LD MAX_HIGH

OR SIGN_EXT

ST MAX_HIGH

MAX_POS:

LD I

ADD TWO

ST I

LD #10

ST N

CYCLE:

LD   (I)+

ST   CUR_LOW

LD   (I)+

AND  MASK_1FF

ST   CUR_HIGH

AND  MASK_100

BEQ  CUR_POS    ; Опять проверка знака

LD   CUR_HIGH

OR   SIGN_EXT

ST   CUR_HIGH

CUR_POS:

; --- 4. СРАВНИВАЕМ ---

LD   CUR_HIGH

CMP  MAX_HIGH

; Если CUR > MAX (то же самое, что MAX < CUR)

; В твоей таблице есть BGE и BLT.

; Используем логику: Если CUR_HI < MAX_HI -> пропуск

BLT  SKIP_UP

; Если CUR_HI > MAX_HI -> точно обновляем

BNE  UPDATE

; Если HI равны, сравниваем LO (беззнаковые)

LD   CUR_LOW

CMP  MAX_LOW

; Если CUR_LO > MAX_LO (т.е. MAX_LO < CUR_LO)

; В таблице есть BLO (если меньше).

; Если MAX_LO < CUR_LO, то нам нужно обновление.

BLO  UPDATE_LO_LOWER ; Это сложная логика, давай проще:

BR   SKIP_UP

UPDATE:

LD CUR_LOW

ST MAX_LOW

LD CUR_HIGH

ST MAX_HIGH

BR SKIP_UP

UPDATE_LO_LOWER:        ; Вспомогательная метка для LO

LD   CUR_LOW

ST   MAX_LOW

; HI и так равны, их можно не переписывать

SKIP_UP:

LD I

ADD TWO

ST I

LOOP N

BR CYCLE

LD MAX_LOW

ST $RES_LOW

LD MAX_HIGH

ST $RES_HIGH

HLT

I: WORD 0 ;текущий адрес в памяти

N: WORD 0 ; счетчик кругов цикла

MAX_LOW: WORD 0 ;самый большой низ

MAX_HIGH: WORD 0 ;самый большой верх

ADDR_MAS: WORD 0x6C3 ;адрес, где живет массив

CUR_LOW: WORD 0 ;низ текущей игрушки

CUR_HIGH: WORD 0 ;верх текущей игрушки

TWO: WORD 2 ; число 2 для шага в 2 слова

MASK_1FF: WORD 0x01FF ;  маска оставить 9 бит

MASK_100: WORD 0x0100 ; маска, проверить 8ой бит (знак)

SIGN_EXT: WORD 0xFE00 ; маска, заполнить начало единицами(для 25го бита)

Задание №1. Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6d2;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 20;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 19 бит;

- нумерация элементов начинается с 3;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить одно значение по правилам:

- агрегировать необходимо только для элементы массива с кратными 2-м i-индексами;

- из выбранных элементов необходимо вычислить логическое 'И' значений и записать результат в память по адресу 0x400.

- Результатом является одно 32-х разрядное число!

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.

ORG 0x400

RES_LOW: WORD 0xFFFF

RES_HIGH: WORD 0xFFFF

ORG 0x200

START:

LD ADDR_MAS

ADD TWO

ST I

LD #10

ST N

CYCLE:

LD (I)+

ST CUR_LOW

LD (I)+

AND MASK_7

ST CUR_HIGH

AND MASK_4

BEQ CUR_POS

LD CUR_HIGH

OR SIGN_EXT

ST CUR_HIGH

CUR_POS:

LD CUR_LOW

AND $RES_LOW

ST $RES_LOW

LD CUR_HIGH

AND $RES_HIGH

ST $RES_HIGH

LD I

ADD TWO

ST I

LOOP N

BR CYCLE

HLT

I: WORD 0

N: WORD 0

CUR_LOW: WORD 0

CUR_HIGH: WORD 0

MASK_7: WORD 0x0007

MASK_4: WORD 0x0004

SIGN_EXT: WORD 0xFFF8

TWO: WORD 2

ADDR_MAS: WORD 0x6D2

«Я беру адрес 0x6D2, прыгаю на один элемент вперед (на индекс 4). Затем 10 раз подряд: беру 19-битное число, чищу его от мусора, надеваю «шапку знака» если оно отрицательное, и применяю операцию И между ним и моим результатом-копилкой. После этого я перепрыгиваю через нечетный индекс. Когда массив кончается, программа останавливается, а в ячейке 0x400 лежит итоговое побитовое И всех нужных чисел.

Задание №1. Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6c4;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 24;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 19 бит;

- нумерация элементов начинается с 4;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить одно значение по правилам:

- агрегировать необходимо только для элементы массива с кратными 3-м i-индексами;

- из выбранных элементов необходимо вычислить минимальное значение и записать результат в память по адресу 0x400.

- Результатом является одно 32-х разрядное число!

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.

ORG 0x400

RES_LOW:  WORD 0

RES_HIGH: WORD 0

ORG 0x200

START:

; --- Подготовка: первый нужный индекс = 6 ---

LD   ADDR_MAS

ADD  FOUR           ; ← ДОБАВИЛИ: пропускаем индексы 4 и 5

ST   I

; --- Берем индекс 6 как стартовый MIN ---

LD   (I)+

ST   MIN_LOW

LD   (I)+

AND  MASK_7

ST   MIN_HIGH

AND  MASK_4

BEQ  MIN_POS

LD   MIN_HIGH

OR   SIGN_EXT       ; ← ИСПРАВИЛИ опечатку (было SIGH_EXT)

ST   MIN_HIGH

MIN_POS:

; --- Шаг к индексу 9 (+4 слова) ---

LD   I

ADD  FOUR

ST   I

LD   #7

ST   N

CYCLE:

LD   (I)+

ST   CUR_LOW

LD   (I)+

AND  MASK_7

ST   CUR_HIGH

AND  MASK_4

BEQ  CUR_POS

LD   CUR_HIGH

OR   SIGN_EXT

ST   CUR_HIGH

CUR_POS:

LD   CUR_HIGH

CMP  MIN_HIGH

BLT  UPDATE

BNE  SKIP_UP

LD   CUR_LOW

CMP  MIN_LOW

BLO  UPDATE

BR   SKIP_UP

UPDATE:

LD   CUR_LOW

ST   MIN_LOW

LD   CUR_HIGH

ST   MIN_HIGH

SKIP_UP:

LD   I

ADD  FOUR

ST   I

LOOP N

BR   CYCLE

LD   MIN_LOW

ST   $RES_LOW

LD   MIN_HIGH

ST   $RES_HIGH

HLT

I:        WORD 0

N:        WORD 0

MIN_LOW:  WORD 0

MIN_HIGH: WORD 0

CUR_LOW:  WORD 0

CUR_HIGH: WORD 0

MASK_7:   WORD 0x0007

MASK_4:   WORD 0x0004

SIGN_EXT: WORD 0xFFF8

FOUR:     WORD 4

ADDR_MAS: WORD 0x6C4

Задание №1. Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6c1;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 25;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 13 бит;

- нумерация элементов начинается с 0;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить 32-х битное значение функции:

- формула функции F(Mi) = 11 * Mi + 2896;

- 32-битный результат необходимо поместить в другой массив по адресу 0x400

- Результатом является массив 32-х разрядных чисел равным количеству элементов исходного массива.

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.

ORG 0x100

START:

; --- Инициализация ---

LD   ADDR_IN_VAL

ST   PTR_IN

LD   ADDR_OUT_VAL

ST   PTR_OUT

LD   COUNT_VAL   ; Загружаем 25 из памяти (так надежнее)

ST   COUNT

CYCLE:

; --- 1. Читаем элемент ---

LD   (PTR_IN)+

; --- 2. Знаковое расширение (13 бит -> 16 бит) ---

; Mi в AC. 13-й бит (индекс 12) - знаковый.

ST   TEMP_L

AND  BIT12       ; Проверяем 12-й бит

BEQ  POS         ; Если 0 — положительное

; Если отрицательное:

LD   TEMP_L

OR   SXT_MASK    ; Заполняем 13, 14, 15 биты единицами

ST   TEMP_L

LD   M_ONE       ; Загружаем 0xFFFF из памяти

ST   TEMP_H

BR   CALC

POS:

CLA              ; Обнуляем AC (вместо LD #0)

ST   TEMP_H

CALC:

; --- 3. Вычисляем 11 * Mi (8x + 2x + 1x) ---

; X1 = Mi

LD   TEMP_L

ST   X1_L

LD   TEMP_H

ST   X1_H

; X2 = Mi * 2

LD   TEMP_L

ASL

ST   X2_L

LD   TEMP_H

ROL

ST   X2_H

; X8 = X2 * 4

; Сдвиг -> X4

LD   X2_L

ASL

ST   X8_L

LD   X2_H

ROL

ST   X8_H

; Сдвиг -> X8

LD   X8_L

ASL

ST   X8_L

LD   X8_H

ROL

ST   X8_H

; RES = X8 + X2 + X1

LD   X8_L

ADD  X2_L

ST   RES_L

LD   X8_H

ADC  X2_H

ST   RES_H

LD   RES_L

ADD  X1_L

ST   RES_L

LD   RES_H

ADC  X1_H

ST   RES_H

; --- 4. Добавляем 2896 ---

LD   RES_L

ADD  C2896

ST   RES_L

CLA

ADC  RES_H

ST   RES_H

; --- 5. Сохранение результата (32 бита) ---

LD   RES_L

ST   (PTR_OUT)+

LD   RES_H

ST   (PTR_OUT)+

; --- 6. Цикл ---

LD   COUNT

DEC

ST   COUNT

BNE  CYCLE

HLT

; --- Блок данных ---

ADDR_IN_VAL:  WORD 0x6C1

ADDR_OUT_VAL: WORD 0x400

COUNT_VAL:    WORD 25

M_ONE:        WORD 0xFFFF

BIT12:        WORD 0x1000

SXT_MASK:     WORD 0xE000

C2896:        WORD 2896

PTR_IN:       WORD 0

PTR_OUT:      WORD 0

COUNT:        WORD 0

TEMP_L:       WORD 0

TEMP_H:       WORD 0

X1_L:         WORD 0

X1_H:         WORD 0

X2_L:         WORD 0

X2_H:         WORD 0

X8_L:         WORD 0

X8_H:         WORD 0

RES_L:        WORD 0

RES_H:        WORD 0

Задание №1. Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6d2;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 22;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 9 бит;

- нумерация элементов начинается с 1;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить 32-х битное значение функции:

- формула функции F(Mi) = 8 * Mi + 128;

- 32-битный результат необходимо поместить в другой массив по адресу 0x400

- Результатом является массив 32-х разрядных чисел равным количеству элементов исходного массива.

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.

ORG 0x100

START:

; --- Инициализация ---

LD   ADDR_IN_VAL

ST   PTR_IN

LD   ADDR_OUT_VAL

ST   PTR_OUT

LD   COUNT_VAL   ; Загружаем 22 из памяти (так надежнее)

ST   COUNT

CYCLE:

; --- 1. Читаем элемент ---

LD   (PTR_IN)+

; --- 2. Знаковое расширение (13 бит -> 16 бит) ---

; Mi в AC. 13-й бит (индекс 12) - знаковый.

ST   TEMP_L

AND  BIT8      ; Проверяем 12-й бит

BEQ  POS         ; Если 0 — положительное

; Если отрицательное:

LD   TEMP_L

OR   SXT_MASK    ; Заполняем 8-15 биты единицами

ST   TEMP_L

LD   M_ONE       ; Загружаем 0xFFFF из памяти

ST   TEMP_H

BR   CALC

POS:

CLA              ; Обнуляем AC (вместо LD #0)

ST   TEMP_H

CALC:

; --- 3. Вычисляем 8 * Mi

; X1 = Mi

LD   TEMP_L

ST   RES_L

LD   TEMP_H

ST   RES_H

; X2 = Mi * 2

LD   RES_L

ASL

ST   RES_L

LD   RES_H

ROL

ST   RES_H

; X8 = X2 * 4

; Сдвиг -> X4

LD   RES_L

ASL

ST   RES_L

LD   RES_H

ROL

ST   RES_H

; Сдвиг -> X8

LD   RES_L

ASL

ST   RES_L

LD   RES_H

ROL

ST   RES_H

; --- 4. Добавляем 2896 ---

LD   RES_L

ADD  C128

ST   RES_L

CLA

ADC  RES_H

ST   RES_H

; --- 5. Сохранение результата (32 бита) ---

LD   RES_L

ST   (PTR_OUT)+

LD   RES_H

ST   (PTR_OUT)+

; --- 6. Цикл ---

LD   COUNT

DEC

ST   COUNT

BNE  CYCLE

HLT

; --- Блок данных ---

ADDR_IN_VAL:  WORD 0x6D2

ADDR_OUT_VAL: WORD 0x400

COUNT_VAL:    WORD 22

M_ONE:        WORD 0xFFFF

BIT8:        WORD 0x0100

SXT_MASK:     WORD 0xFF00

C128:        WORD 128

PTR_IN:       WORD 0

PTR_OUT:      WORD 0

COUNT:        WORD 0

TEMP_L:       WORD 0

TEMP_H:       WORD 0

RES_L:        WORD 0

RES_H:        WORD 0