Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант №27

Выполнила:

Наумкина Ксения Александровна

Группа: P3109

Проверил:

Балакшин Павел Валерьевич

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание	3

Основные этапы вычисления:	4

Задание 1 № 23	4

Задание 2 №50	5

Задание 3 №13	5

Задание 4 №104	6

Задание 5 №28	7

задание 6 - №((23+50+13+104+28)*4) = 872	7

Задание 7	8

Заключение	9

Список литературы	9

Задание

На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных

сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

3. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4),

которую представить в отчёте в виде изображения.

4. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого –

часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и

если имеются, то какие.

5. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное

сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

6. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11),

которую представить в отчёте в виде изображения.

7. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого –

часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и

если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать

Верное сообщение.

8. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное

число на 4. Принять данное число как число информационных

разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа

минимальное число проверочных разрядов и коэффициент

избыточности.

9. Написать программу на любом языке программирования, которая на

вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд,

анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга

(7,4), а затем выдает Верное сообщение (только информационные

биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления:

Рисунок 1. Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4)

Выполним задание, основываясь на правилах декодирования, представленных на Рисунок 1. Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4) и Рисунок 2. Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11)

Задание 1 № 23

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

s1 = r1 XOR i1 XOR i2 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

s2 = r2 XOR i1 XOR i3 XOR i4 = 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 1

s3 = r3 XOR i2 XOR i3 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s1, s2, s3) = 010 Из таблицы видно, что ошибка в r2

Верное сообщение: 0001

Задание 2 №50

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

s1 = r1 XOR i1 XOR i2 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

s2 = r2 XOR i1 XOR i3 XOR i4 = 0 XOR 0 XOR 1 XOR 1 = 0

s3 = r3 XOR i2 XOR i3 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 = 1

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s1, s2, s3) = 001 Из таблицы видно, что ошибка в r3

Верное сообщение: 0011

Задание 3 №13

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

s1 = r1 XOR i1 XOR i2 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 = 1

s2 = r2 XOR i1 XOR i3 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 = 1

s3 = r3 XOR i2 XOR i3 XOR i4 = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 = 1

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s1, s2, s3) = 111 Из таблицы видно, что ошибка в i4

Верное сообщение: 0001

Задание 4 №104

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

s1 = r1 XOR i1 XOR i2 XOR i4 = 0 XOR 1 XOR 1 XOR 1 = 1

s2 = r2 XOR i1 XOR i3 XOR i4 = 1 XOR 1 XOR 1 XOR 1 = 0

s3 = r3 XOR i2 XOR i3 XOR i4 = 0 XOR 1 XOR 1 XOR 1 = 1

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | s3 |

s = (s1, s2, s3) = 101 Из таблицы видно, что ошибка в i2

Верное сообщение: 1011

Рисунок 2. Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11)

Задание 5 №28

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

s1 = r1 XOR i1 XOR i2 XOR i4 XOR i5 XOR i7 XOR i9 XOR i11 = 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

s2 = r2 XOR i1 XOR i3 XOR i4 XOR i6 XOR i7 XOR i10 XOR i11 = 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

s3 = r3 XOR i2 XOR i3 XOR i4 XOR i8 XOR i9 XOR i10 XOR i11 = 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

s4 = r4 XOR i5 XOR i6 XOR i7 XOR i8 XOR i9 XOR i10 XOR i11 = 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 1

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | s1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | s2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | s3 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | s4 |

s = (s1, s2, s3, s4) = 0001 Из таблицы видно, что ошибка в i8

Верное сообщение: 10011000001

задание 6 - №((23+50+13+104+28)*4) = 872

В передаваемом сообщении содержится 872 информационных разряда. Пусть количество проверочных разрядов равно r. Для кода Хэмминга общее количество бит определяется как 2^r - 1, а количество информационных разрядов как 2^r - r - 1. Необходимо найти такое r, при котором выполняется неравенство 2^(r-1) - (r - 1) - 1 < 872 ≤ 2^r - r - 1. Подставляя значения, получаем, что при r = 10 условие выполняется. Следовательно, количество проверочных разрядов равно 10. Коэффициент избыточности вычисляется по формуле r / (i + r) = 10 / (872 + 10) ≈ 0,01121. Ответ: r = 10, коэффициент избыточности ≈ 0,01121.

Задание 7

Код программы

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила навыки работы с кодом Хэмминга - научилась формировать кодовую последовательность, определять биты избыточности, вычислять синдром ошибки и выполнять её коррекцию.

Список литературы

- Богуш Р. П., Курилович А. В. (сост.) — Новополоцк: ПГУ, 2005. — 256 с.

- Основы теории кодирования: учебное пособие / Кудряшов Б. Д. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 400 с.